安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队

门禁一体化采购及安装招标公告

安徽龙秀工程项目管理有限公司受安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队的委托，现采用公开招标方式对门禁一体化采购及安装项目进行招标，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目概况与采购内容

1、采购人：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队

2、项目名称：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队门禁一体化采购及安装

3、项目内容：详见采购清单

4、资金来源：财政资金

二、投标人资格要求：

投标单位须提供如下资质证明材料（复印件）（所有复印件上均须加盖单位公章）：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、企业法人营业执照，经营范围须包括招标采购项目内容

3、法人代表或委托代理人证书；

4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、本项目最高限价：本项目最高限价为贰拾万元整（￥200000.00元），凡超过最高限价的投标均为无效投标。

四、采购文件公告时间：2021年6月18日起至2021年6月22日17：00止

五、采购文件发售时间：2021年6月18日起至2021年6月22日17：00止。

投标人应在采购文件公告时间内，联系安徽龙秀工程项目管理有限公司（合肥市包河区滨湖金融港A3栋606室)报名，购买招标文件，费用500元，售后不退，投标人在投标现场递交采购文件时需携带报名费收据与我司核对，否则其投标文件恕不接受。

七、递交投标文件地点和截止时间：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞路265号）二楼会议室。

2021年7月8日下午15：00（北京时间）

八、开标地点和时间：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞路265号）二楼会议室。

2021年7月8日下午15：00（北京时间）

开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行，中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

采购人：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队

联系人：秦助理    联系电话15256036696

采购代理单位：安徽龙秀工程项目管理有限公司

联 系 人：朱工，联系电话：13955195590

2021年6月17日

附件：采购清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能平移门 | 平移门技术及规格参数要求： 1、门排采用高强度镁铝合金制作而成，采用两涂两烤烤漆工艺，永不生锈，无焊接，多块可折叠式门体，整体造型美观大方，坚固耐用。 - 平移门门排采用隐藏式走线，使用IGUS拖链产品，无任何裸露电源线。 - 门排装有四条空气压力波机械防夹杆，确保门体运行时人员、车辆通行安全。 - 门体前面安装防雨防冻急停开关，紧急时可以快速切断电源。 5、机头底部及轮框底盘安装有导正装置，确保每次开门和关门都能直线运行。 6、机头安装有开、关门限位磁敏开关。门体上下框结构能防雨、雪、沙尘进入，确保恶劣环境情况不会影响门的正常使用。 7、门排主框采用高强度镁铝合金重叠开闭, 规格 上梁90mm*64.5mm*厚2.5mm, 下梁100mm*64.5mm*2.5mm, 前、后立柱框150mm*80mm*2.5mm 门排中立柱：80mm*60mm*1.5mm， 门排中竖框：76mm*80mm*2mm， 后栏框：80mm*76mm*2mm。 牵引机构（机头）技术规格： 9、机头主轮采用铝合金铸造耐磨轮。 10、具有红外防翻越、红外防撞装置，防夹自动停止功能，采用欧姆龙光电开关。 11、平行折叠伸缩，电机采用电子软启动带漏电保护,电脑板可直接拔插，必须具有与车牌识别系统联动功能。 12、本次产品需兼顾设备整体系统的稳定性、兼容性和售后配件的融合更新，所投产品必须与车牌识别系统、侧小门为同一厂家生产制造同一品牌。 | 2樘 | 红门、顺昌、捷顺 | 门排的具体长度由各投标单位前往现场勘量报量 |
| 2 | 侧小门 | 技术及参数规格要求： 1、门体采用优质铝合金制作，表面采用两涂两烤处理无焊接，永不生锈。 2、颜色与款式与本次采购平移门、车牌识别系统配套使用，与周围建筑物相协调。 3、人脸识别系统：开门验证方式须采取动态人脸识别，有遥控开关，可与后台电脑管理系统连接。门锁方式为电锁，通过门禁控制器受权，读取信息后电锁开门。 4、产品支持201BE门禁控制器及101CE感应器。 5、产品门有自动关门装置。在断电的情况下，门锁仍是锁上的，可用钥匙开门。 6、36V直流无刷电机加曲臂驱动控制系统。 7、门体水平180度开闭，带有减速、软启动、软停止功能。 8、门体设置有红外线防夹防护功能。 9、材质规格 主框规格：150mm*80mm*2.5mm； 门框规格：100mm*82mm*2mm； 横梁规格：80mm*76mm*2mm； 副框规格：70mm*25mm*1mm， 10、为保证整体系统的稳定性、兼容性和售后配件应及产品系统融合更新，所投产品必须与平移门、车牌识别系统设备为同一厂家生产制造同一品牌。 | 2套 | 红门、顺昌、捷顺 |  |
| 3 | 高清车牌识别系统 | 技术及参数规格： 1、综合车牌识别准确率高达99%，可识别时速0~40公里的车辆，有语音提示功能，并对语音内容能自主设置。支持识别业内种类最全面的车牌类型，10种车身颜色识别，160种车标识别。支持视频及线圈触发非机动车过滤功能。 - 支持车牌防伪功能，具有车牌识别防伪技术，对车牌进行检测，综合判断车有效性。 3、相机可自动过滤虚假车牌信息，当发现使用图片样式的车牌虚假信息时即刻报警。 4、支持70度大角度识别，适应宽路、短进深、多方向来车等各种恶劣条件下的车牌识别，支持超宽动态图像优化，适应各种复杂光线场景。 5、支持内置黑、白名单管理，对列为黑名单车牌，进行语音报警； 6、提供SDK，支持动态连接库（DLL）和com组件多种对接方案，支持C、C++、C#、VB、Delphi、Java等多种开发语言数据处理速度快、信息存储安全； 7、服务器实时数据备份，且异地存储，可进行灾难恢复。 8、当停车场中客户端出现故障时，服务器或其他客户端可以产即接管设备业务流程，进行正常运行； 9、采用B/S与C/S嵌套模式，C/S单点收费，B/S集中管理，满足多进多出、根据环境光自动调整相机成像亮度，保证全天候图片抓拍质量、识别率。一健式解压安装绿色软件，无惧病毒侵扰； 采用实时同步机制，服务器配置可随时更改； 兼容所有主流Windows操作系统。车牌识别系统和消防火警119系统联动，一体化纯车牌识别自动开关门。 10、摄像识别角度120˚锥形范围，图片输出200万像素JPEG1920(H)/1080（V); 11、防护等级：IP66 12、补光灯控制方式：光敏控制 13、尺寸（mm）：（以下材料规格不得±1mm，不符合视作不响应）设备尺寸135(直径) *98.85（高） 14、原厂专用软件，需加装系统加密狗。 15、为保证整体系统的稳定性、兼容性和售后配件应及产品系统融合更新，所投高清识别系统必须与本次招标采购平移门、广告道闸、人行侧小门为同一厂家生产制造同一品牌 | 2套 | 红门、顺昌、捷顺 |  |
| 4 | 广告道闸 | 技术及参数规格： ★（一）机芯 1、 一体化机芯，机芯采用稳定非等速运行四连杆机构起、落杆时间4.5秒，速度可调 2、 无刷电机驱动，高转速、大扭矩、低噪音、发热量小，多根弹簧装置，材质采用熟料， 多级齿轮减速， 控制断弹簧电机自锁死。 - 机芯采用挂壁式安装， 落杆无死点，停电后无需离合可手动抬杆。 （二）无刷控制板功能 1、 采用无刷驱动控制系统，起落杆到位系统自动调速，运行平稳，不抖杆；无起落杆限位，系统自动计算起落运行的角度 2、 停电后系统自动检测功能，使起落杆位置保持垂直与水平状态系统具有极限位置自锁功能或人为抬杆报警功能， 实时监测闸杆运行数据，并自行判断碰到障碍物立即起杆功能 3、预留多个扩充端口设计；拔插式防呆接线端子设计，多种控制方式，按钮，车牌识别、地感、无人值守、非法抬杆设备运行状态监测，通过485对其远程控制与管理 （三）门排 1、 叶片采用无动力三维锥齿旋转收缩结构，起落杆到位后，叶片大部份隐藏于面梁中， 叶片连接副杆为360度球形旋转结构，材质为工程塑料；门排杆把采用铝合金型材和螺丝紧固，门排（含机箱）极限长度4米； 2、门排叶片不烤漆；LED高亮灯条； 门排副杆有压力波防砸功能，主杆落地缓冲、减震、防砸；带有时控开关，调整LED灯条的开关时间 3、尺寸（mm）： 主梁大截面设计，尺寸105X90， 叶片加厚设计8mm， 叶片间隙设计3.5mm （四）、机箱 采用高强度2mm钢板一体化制作，箱体底部固定采用基板安装固定，箱体带高亮导光板， 烤漆工艺，经久耐用 （五）为保证整体系统的稳定性、兼容性和售后配件应及产品系统融合更新，所投广告道闸必须与本次招标采购高清识别系统，平移门，及人行侧小门为同一厂家生产制造同一品牌。 | 2台 |  |  |